砀环建函〔2026〕11号

关于砀山铭富箱包有限责任公司

年产5000吨消防水管项目环境影响报告表审批意见的函

砀山铭富箱包有限责任公司：

报来《砀山铭富箱包有限责任公司年产5000吨消防水管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,砀山铭富箱包有限责任公司总投资12000万元在安徽省宿州市砀山县高铁新区陇海新村，道南路南侧、润达路北侧投资建设的年产5000吨消防水管项目。项目占地面积19333.33m2，建设4栋标准化厂房（1#标准化厂房3036m2、2#标准化厂房2438m2、3#标准化厂房2898m2、4#标准化厂房2898m2）、工具间（建筑面积32.76m2）、厕所（建筑面积32.76m2）、门卫（建筑面积40m2），总建筑面积约11375m2，建设4条消防水管生产线、4条塑料板（瓶）片清洗破碎生产线、1条不合格品造粒生产线，购置安装挤出机、成型机、切割机、造粒机、破碎机等相关生产设备，并配套建设环保等设施。建成后年产5000t消防水管、年产塑料板（瓶）片20000t。项目已由砀山经济开发区管委会砀开发备案〔2025〕15号予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：生活污水和保洁废水经化粪池预处理，生产废水经污水处理设施（（处理工艺：气浮+生物氧化，处理规模：100t/d））处理，一并经污水管网接入砀山县高铁新区污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准（主要污染指标化学需氧量、氨氮、总磷出水水质浓度分别不超过30mg/L、1.5mg/L、0.3mg/L。总氮排放限值为10mg/L，其余污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）最终排入利民河。

2、废气：消防水管生产线投料混料粉尘分别经设备上方集气罩收集后经密闭管道汇入一套布袋除尘器处理后15m高排气筒（DA001）排放；消防水管生产线挤塑有机废气分别经设备出料口集气罩收集后，经密闭管道汇入一套二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA002）排放；消防水管生产线不合格品破碎产生的粉尘经集气罩收集，粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后15m高排气筒（DA003）排放；消防水管生产线不合格品造粒产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA004）排放；污水处理设施经封闭加盖、喷洒除臭剂处理无组织排放。项目运营期颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表5和表9相关限值要求；非甲烷总烃有组织排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求，非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表9相关限值要求；非甲烷总烃厂区内无组织排放参照《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4排放限值。污水处理设备恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中恶臭污染物厂界标准值要求。

3、噪声：项目选用低噪音设备，对高噪声设备采用隔声、减振等常规措施；对各类风机采用消声措施；加强绿化等措施。经处理后的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固废：生活垃圾和污水处理设施产生的污泥收集后由环卫部门统一清运。格栅渣、废包装材料、除尘器收集粉尘、废滤网、分拣杂质分类收集后外售综合利用；废边角料和不合格消防水管收集后经破碎+造粒后回用于消防水管生产。废活性碳、废润滑油、废润滑油桶、废抹布及劳保手套等分类收集暂存危险废物暂存间并委托有资质单位处置。本项目各固废均有效处理。

5、土壤及地下水污染防治措施：①重点防渗区：危险废物暂存间、污水处理设施等区域为重点防渗区。危险废物暂存间地面和墙裙进行重点防渗，防渗要求应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。具体防渗措施：拟采用至少2mm厚的HDPE膜（K≤10-10cm/s）+环氧树脂防腐层，并设置专用防腐防渗托盘，托盘容量满足泄漏物盛装要求，保证泄漏液体全部收集。污水处理设施等区域地面、墙面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。项目具体防渗措施为：拟采用均采用至少20厘米厚C30混凝土，抗渗等级为P8（K≤0.26×10-8cm/s）+环氧树脂防腐层，并设置专用防腐防渗托盘，托盘容量满足泄漏物盛装要求，保证泄漏液体全部收集。②一般防渗区：化粪池、沉淀池、车间内其他区域防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行。项目具体防渗措施为：25cm厚P6（K≤0.419×10-8cm/s）等级抗渗混凝土。③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般混凝土硬化进行简单防渗。

四、造粒生产线仅对本项目消防水管生产线产生的不合格产品和边角料进行造粒回用于生产，不能外售。外购的废塑料板(瓶)仅用于塑料板(瓶)片清洗破碎生产线，经破碎清洗后直接外售，不作为消防水管生产线原料使用。

五、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行，。

六、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

七、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2026年4月10日

抄：县生态环境行政执法大队，安徽全方环境科技有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室　       2026年4月10日印发