砀环建函〔2026〕21号

关于安徽省汇金木业股份有限公司

年产10000立方米UV高档家居板数字化技改项目环境影响报告表审批意见的函

安徽省汇金木业股份有限公司：

报来《安徽省汇金木业股份有限公司年产10000立方米UV高档家居板数字化技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,安徽省汇金木业股份有限公司拟投资2000万元在宿州市砀山县薛楼板材园区建设年产10000立方米UV高档家居板数字化技改项目，项目新增UV辊涂线一条，建成后将形成年产10000立方米UV高档家居板的生产能力，另外淘汰现有10000立方米贴面胶合板产能，对现有环保设备升级，淘汰现有老旧设备，采购一批新设备。由于供热尚未覆盖本项目，因此，依旧保留生物质锅炉供热方式。后续若具备供热条件，将停用现有生物质锅炉。本项目通过淘汰10000立方米/年贴面胶合板产能，置换为10000立方米/年UV高档家居板产能，全厂总产能保持80000立方米/年不变。项目建成后仍为年产8万立方米（年产覆膜板成品23000立方米、贴面胶合板成品37000立方米、UV漆面板20000立方米）胶合板的生产能力。项目已由砀山经开区管委会砀开发备案〔2026〕40号予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：喷淋废液作为危废处理，不外排。生活污水经过化粪池处理定期清掏用于厂区绿化，不外排。

2、废气：项目运营期1号热压生产线经密闭负压侧吸+二级水喷淋+除雾器+二级活性炭+15m高排气筒（DA003）排放；2号热压生产线经密闭负压侧吸+二级水喷淋+除雾器+二级活性炭+15m高排气筒（DA004）排放；调胶、涂胶废气经密闭负压侧吸+二级水喷淋+除雾器+二级活性炭+15m高排气筒（DA005）排放；UV辊涂、固化废气经二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒（DA006）排放，锅炉废气经多管旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒（DA007）排放。新增UV线砂光废气粉尘经高效布袋除尘器处理后尾气经15m高排气筒（DA008）排放；UV辊涂、固化废气经二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒（DA009）排放。工艺废气排放满足安徽省地方标准《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）中表1相关限值要求，锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉排放限值；厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，甲醛排放执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）表4企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织废气排放满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）表3中无组织排放限值。

3、噪声：项目产噪设备采取隔声、消声、减振、墙体吸声等，经处理后的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固废：项目产生的固废主要有职工生活垃圾，生产过程产生的一般固废、危险固废等。一般固废主要来自布袋除尘器收集粉尘、废PET膜、废保护膜等，危险固废主要为废UV涂料桶、UV涂料渣、废灯管、废机油、废机油桶、喷淋废液、废活性炭、废含油手套、抹布等。一般固废收集后外售物资回收部门，生活垃圾分类交由环卫部门处置，危险废物分类存放于危废暂存间后交由资质单位处置。

5、土壤及地下水污染防治措施：厂区内按照分区进行防渗处理，其中危废间、化学品库为重点防渗区；其他区域为一般防渗区。

四、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2026年6月26日

抄：县生态环境行政执法大队，安徽博环环保科技有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室　       2026年6月26日印发