砀环建函〔2025〕16号

关于安徽恩翔体育用品有限公司

年产120万支碳纤维羽毛球拍、沙滩拍、匹克拍生产基地建设项目环境影响报告表审批意见的函

安徽恩翔体育用品有限公司：

报来《安徽恩翔体育用品有限公司年产120万支碳纤维羽毛球拍、沙滩拍、匹克拍生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,安徽恩翔体育用品有限公司总投资5000万元在安徽省宿州市砀山县经济开发区惠民社区二期标准化厂房8号楼投资建设的年产120万支碳纤维羽毛球拍、沙滩拍、匹克拍生产基地建设项目。项目租赁一栋空置三层标准化厂房，占地面积约1473m2，建筑面积约4420m2，购置打磨台、喷漆台、烤箱等相关生产设备安装生产车间，并配套建设仓库、办公区、道路、环保等设施。建成后可形成年产120万支碳纤维羽毛球拍（72万支）、碳纤维沙滩拍（24万支）和碳纤维匹克拍（24万支）的生产能力。项目已由砀山经济开发区管理委员会砀开发备案〔2024〕54号予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：项目生活污水和保洁废水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站（处理工艺：芬顿法+A/O+沉淀）处理，处理后废水一并接入市政污水管网排入砀山县经济开发区污水处理厂集中处理。接管废水执行污水处理厂接管标准。

2、废气：项目球拍喷砂粉尘和钻孔粉尘分别经集气罩收集后经一套脉冲布袋除尘器处理后15m排气筒排放；球拍打磨粉尘收集后经打磨平台配套的水式打磨除尘器处理后15m排气筒排放；球拍热压成型有机废气集气罩收集后经二级活性炭你吸附处理后经15m排气筒排放；底漆、色漆、面漆调漆和喷漆废气及洗枪废气经喷漆房负压收集+水帘柜除尘，球拍补土烘干废气、底漆、色漆、面漆烤漆废气经烤箱负压收集，统一汇入一套喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。项目运营期颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃有组织排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求，非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求，非甲烷总烃厂区内无组织排放参照《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4排放限值。球拍喷砂粉尘和钻孔粉尘、打磨粉尘、喷漆漆雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求；热压成型，球拍补土烘干，底漆、色漆、面漆调漆、喷漆和烤漆，洗枪等有机废气满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求。

3、噪声：项目产噪设备采取隔声、消声、减振等措施。经处理后的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固废：生活垃圾和水式打磨除尘器沉渣收集后由环卫部门统一清运；废包装材料、废边角料、除尘器收集粉尘分类收集后外售综合利用；废活性碳、污水处理站污泥、漆渣、废原料（油漆）桶、废润滑油和润滑油桶、废抹布及劳保手套等分类收集暂存危险废物暂存间并委托有资质单位处置，本项目各固废均有效处理。

5、土壤及地下水污染防治措施：①重点防渗区：危险废物暂存间、污水处理站、化学品库为重点防渗区，项目租赁厂房均做好基础防渗，本次需在此基础上至少增加2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。②一般防渗区：化粪池、车间内其他区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般地面硬化进行简单防渗。

四、项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

六、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2025年8月4日

抄：县生态环境行政执法大队，安徽全方环境科技有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室 　 2025年8月4日印发